Арх Проект Юг

Свидетельство 01-П № 162.1 о допуске к подготовке проектной документации, 2012 год, Член СРО «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

ПРОЕКТ

# ТОМ 2

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

# муниципального образования

# Новоромановского сельсовета

# Арзгирского района

# Ставропольского края

ЗАКАЗЧИК: 	Администрация муниципального образования

Новоромановского сельсовета

Арзгирского района

Ставропольского края

г.Ставрополь

2017 г.

Арх Проект Юг

Свидетельство 01-П № 162.1 о допуске к подготовке проектной документации, 2012 год, Член СРО «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

ПРОЕКТ

# ТОМ 2

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

# муниципального образования

# Новоромановского сельсовета

# Арзгирского района

# Ставропольского края

Директор                                                                              Р.Н. Леонов

Главный инженер проекта                                                 Р.Н. Леонов

г.Ставрополь

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Положение о территориальном планировании	4

Прогноз перспективной численности населения	4

Архитектурно-планировочная организация территории	6

Сохранение и охрана объектов культурного наследия	12

Охрана окружающей среды. Инженерно-геологические процессы. Санитарно-защитные и водоохранные зоны……………………………………………….16

Санитарная очистка территории 	22

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Территориальное планирование - планирование устойчивого развития территорий с целью обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Одним из мероприятий территориального планирования является функциональное зонирование, в результате которого выделены следующие зоны: жилая, общественная, производственная и рекреационная.

Функциональное зонирование предусматривает упорядочивание существующего использования территории в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения условий проживания.

Размещение функциональных зон обусловлено существующей ситуацией, наличием общественных зданий, радиусов обслуживания, водоемов и существующих зеленых насаждений.

Генеральным планом муниципальное образование Новоромановского сельсовета  сохраняется в своих существующих границах на занимаемой площади 37271 га.

Проектом не предусматривается включение в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, а также исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта. Одной из главных задач проекта является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселения на первую очередь строительства (до 2027г.), на расчетный срок (до 2037 г.)

Прогноз перспективной численности населения

Динамика изменения численности населения Новоромановского сельсовета по данным Всероссийской переписи населения 2002 года с учетом переписи 1989 года. Численность населения сельсовета за период 1989-2017 год уменьшается с 2493 до 1617 человек.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2017 |
| с. Новоромановское | 2354 | 1952 |  |
| п. Степной | 139 | 48 |  |
| МО Новоромановский сельсовет | 2493 | 2000 | 1617 |

По данным проекта «Схема территориального планирования Ставропольского края» 2008г. на расчетный срок прогнозная численность населения Арзгирского района снижается, со среднегодовым показателем 0,4%.

В целом рост численности населения Ставропольского края может быть достигнут за счет улучшения демографической ситуации (в рамках демографической политики проводимой на федеральном и краевом уровнях), за счет улучшения миграционной политики, экономической ситуации в крае.

Учитывая возможное улучшение демографической ситуации в крае, расчет численности населения села Новоромановского произведен с учетом среднегодовой убыли населения по району в целом, составляющий 0,4 % в год.

Расчет численности населения с учетом среднегодового показателя изменения численности населения выполнен на первую очередь строительства (2027 г.) и на расчетный срок (2037 г.) по формуле:

Нп = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр)/100)Тр, где

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Рр – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Тр – число лет.

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность населения муниципального образования Новоромановского сельсовета:

Нп =1617 х (1-0,4/100)10 = 1554

Нр = 1617 х (1-0,4/100)20 = 1492

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная   численность населения муниципального образования Новоромановского сельсовета составит на 2027г. - 1554 человек, на расчетный срок 2037г. – 1492 человек.

Таблица 2

|  | Фактическая |  |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989г. | 2002г. | 2017г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| МО Новоромановский сельсовет | 2493 | 2000 | 1617 | 1554 | 1492 |

Потребность в новых селитебных территориях принимаем согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по укрупненным показателям в расчете на 1000 чел.: в сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой - 40 га.

Полученные данные представлены в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Убыль численности населения (чел) |  | Средний размер семьи (чел) | Требуемая территория (га) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ая очередь | Расчетный срок |  | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| 1. | МО Новоромановский сельсовет | 63 | 125 | 4 | - | - |

Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории Новоромановского сельсовета предусматривает формирование функциональных зон и планировочной структуры с учетом природных условий, сложившейся застройки, территориального развития и планировочных ограничений.

Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований по её использованию. Проектом предлагается формирование основных функциональных зон на территории населенного пункта: жилой, общественной, производственной, рекреационной.

В основе формирования четкой планировочной структуры генерального плана лежит принцип  выявления основных планировочных осей, проходящих по   улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания – общественно – культурным центром села.

Формирование территории села в течение длительного времени определило планировочную конфигурацию в виде массива жилых кварталов, ориентированных в направлении с севера-запада на юго-восток в соответствии с рельефом местности и направлением балки.

С севера-запада территория села Новоромановского ограничена территориями землями сельскохозяйственного назначения, с юга-запада - объектов производственного назначения и землями сельскохозяйственного назначения, с юга-востока - территориями землями сельскохозяйственного назначения, с северо-востока территориями землями сельскохозяйственного назначения.

Возможным для развития населенного пункта села Новоромановского является северо-западное и юго-восточное направление, где формируются жилые кварталы.

Кварталы застройки в основном имеют прямоугольное очертание и формируют четкую планировочную структуру. В сложившейся планировочной структуре жилой зоны предполагается формирование  центров первичного обслуживания.

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся сетка улиц и проездов с существующими жилыми кварталами, а также размещение сложившегося общественного центра. Размер приусадебных участков выделяемых под новое строительство по решению Совета депутатов составляет от 350 кв.м до 2500 кв.м. Проектом генерального плана предлагается использовать имеющиеся резервы территорий для нового строительства жилья в формируемых кварталах за счет неиспользуемых территорий с возможностью ведения приусадебного хозяйства. Основной проблемой жилой зоны является повышение уровня инженерного оборудования и благоустройства территории.

Резервные территории для развития села Новоромановское определены в существующих границах населенного пункта, в юго-восточном направлении от существующей застройки имеются резервные территории незастроенных жилых кварталов.

Размещение культурно-бытовых учреждений в центральной части села определяет сформированную общественную зону. Общественный центр размещен в квартале между улицами 60 лет Октября и Конституционная, включает территории общественных зданий - администрации, зданий социального и культурно-бытового обслуживания, стадиона.

Основным типом жилой застройки является индивидуальная усадебная жилая застройка.

К рекреационной зоне отнесены территория существующего сквера в центральной части села. Для организации зон отдыха возможно использовать территории зеленных насаждений, расположенных вдоль балки.

В проекте генерального плана обозначены территории производственных объектов, расположенных в границах села, или которые находятся непосредственно у его границ. Территории производственных объектов сохраняются с соблюдением санитарных и противопожарных норм размещения объектов.

Создание системы озеленения относится к благоустройству территории села для обеспечения благоприятной среды проживания населения и организации зоны отдыха. На территории села Новоромановского имеются существующий сквер, озеленение улиц, образованное рядовой посадкой деревьев, озеленение санитарно-защитной зоны объектов производственного назначения.

Существующие зеленые насаждения по проекту генерального плана на территории села Новоромановского сохраняются.

С учетом существующих площадей зеленных насаждений на территории села, проектом предлагается формирование системы различных видов зеленых насаждений. В состав территорий зеленых насаждений общего пользования входит:

- существующий и проектируемые скверы, территории озеленения центральной части села.

Для организации рекреационной зоны для отдыха, проектом предлагается соединить общественный центр села с природной территорией поймы балки с участками лесонасаждений, благоустроить протяженную аллею и использовать территорию для отдыха с условием соблюдения экологических требований и требований Водного кодекса Российской Федерации по охране водных ресурсов.

Из зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения: озеленение территорий общественных зданий, участков детского дошкольного учреждения и школы, озеленение улиц, санитарно-защитное озеленение.

Расчет необходимых объемов культурно-бытового строительства на расчетный срок проводился на основании СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 4.

Расчет объемов культурно-бытового строительства для Новоромановского сельсовета :

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Норма по СП 42.13330.2011 | Нормативная потребность для 1492 чел. | В том числе |  | Размеры зем.уч. проектир. объектов (га) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сохраняемая | требуется запроектировать |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (детей до 7 лет) | Мест | 85% обеспеченности | 116 | 100 | 16 | 0,1 га | Процент детей дошкольного возраста 8,4% или 136 чел из 1492 чел, 85% - 116 чел. |
| 2 | Общеобразовательные школы - дети от 7 до 15 лет | учащиеся | 100% охвата | 154 | 420 | - | - | Процент детей школьного возраста 9,5% или 154 чел. из 1492 чел. |
|  | - от 15-17 лет | учащиеся | 75% | 116 | 420 | - | - | - |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% от общего числа школьников | 12 | - | 12 | - | По заданию |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 15 | - | 15 | - | По заданию |
| 5 | Стационарные больницы | коек | 13,47 на 1 тыс. жителей | 20 | - | 20 | - | По заданию |
| 6 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара (ФАП) | Посещений в смену объект | 18,15 на 1 тыс. жителей | 27 | 58 | - | - | - |
| 7 | Аптеки | учреждения | по заданию | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи | Автомоб. | 1 на 5 тыс. жителей | 1 | 1 | - | - | При ФАП |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 70 на 1 тыс. чел | 104 | - | 104 | 0,2 га | При школе |
| 10 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 20 на 1 тыс. чел | 30 | - | 30 | - | По заданию |
| 11 | Клубы или учреждения клубного типа | посетительские места от 1-2тыс. жит. | 300-230 (265) на 1 тыс. жителей | 395 | - | 395 | - | По заданию |
| 12 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6,75 на 1 тыс. чел. | 10 | 21,6 | - | - | При клубе |
| 13 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 448 | 396 | 52 | 0,1 га | - |
| 14 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс. чел. | 60 | - | 60 | 0,1 га | - |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 10 | - | 10 | 0,1 га | - |
| 16 | Бани | место | 7 на 1 тыс. чел. | 10 | - | 10 | 0,1 га | - |
| 17 | Отделение связи | операц. место | 1 на 1,5-2,0 тыс. жит. | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | Отделение банков | операционное место | 1 на 1,0 -2,0 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | Гостиницы | место | 6 на 1 тыс. чел. | 9 | - | 9 | - | г. Буденновск |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,4 | 8,77 | - | - | - |

Для строительства объектов культурно-бытового назначения необходимо 0,7 га.

Сохранение  и охрана объектов культурного наследия

На территории муниципального образования Новоромановского сельсовета расположен объект культурного наследия (памятник истории и культуры) местного значения, подлежащий государственной охране и внесенные в Список памятников истории и культуры Ставропольского края, утвержденный решением Исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 01.10.1981г. № 702:

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1943; 1943. | с.Новоромановское участок находится примерно в 250 м по направлению на северо-запад от строения по ул. Ленина 138 |
| 2. | Памятник Жертва Холокоста | с. Новоромановское ул. Ленина в границах муниципального образования |
| 3. | Памятник В.И. Ленину | с.Новоромановское |

При осуществлении хозяйственной деятельности необходимо обеспечить:

согласование всех решений органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

до начала проектирования и проведения земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ получение в региональном органе охраны объектов культурного наследия заключения об отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», для всех объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия), не имеющих утвержденные в установленном порядке зоны охраны, устанавливаются защитные зоны.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в их исторической среде на сопряженных с ними территориях устанавливаются зоны охраны памятников истории и культуры. Необходимый состав зон определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки и утверждения, требования к режиму использования земель в границах данных зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 16.03.2006г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ставропольском крае».

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются временные зоны охраны памятников истории и культуры в соответствии с Приказом Министерства культуры Ставропольского края от 18.04.2003 № 42 «Об утверждении временных проектов зон охраны памятников истории и культуры и установлении временных охранных зон».

Временная охранная  зона от памятников  археологии  принята в радиусе 100м. (Приказ Министерства Культуры СК №129 от 12.09.2000г.)

Использование земельных участков, расположенных в пределах временных зон охраны памятников истории и культуры, осуществляется с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

На территории временных зон охраны объекта культурного наследия запрещается размещение взрыво-пожароопасных объектов, продуктопроводов, новых промышленных предприятий, транспортно-складских, мелиоративных и других сооружений, создающих грузовые потоки, загрязняющих воздушный и водный бассейн, вызывающих подтопления.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных хозяйственных работ на территории временных зон охраны объекта культурного наследия проводятся в порядке, предусмотренном ст. 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До разработки и утверждения проектов зон охраны памятников археологии или карт-схем их расположения устанавливаются временные зоны охраны памятников археологии и границы их распространения в соответствии с Приказом Министерства культуры Ставропольского края от 12.09.2000 № 129 «Об установлении временных зон охраны памятников археологии и границ их распространения».

При рассмотрении на предмет согласования земельных отводов и проектной документации на прокладку (строительство, реконструкцию, расширение, ремонт) магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат, жидкий аммиак, необходимо применять расстояния от оси трубопроводов до объектов археологического наследия и их зон охраны, установленные действующими строительными нормами и правилами (СНиП) по проектированию магистральных трубопроводов, которые обеспечивают возможность научного изучения и музеефикации археологических объектов и их зон охраны, размещения временных жилищ и полевых станов, отдельных строений и массового скопления людей.

Любые работы и действия, за исключением полевых сельскохозяйственных работ, производимые в пределах границ временных охранных зон памятников археологии, могут выполняться только по получении от краевого органа охраны памятников истории и культуры письменного разрешения на производство работ в охранной зоне памятника истории и культуры.

В случае принятия решения о научном изучении объекта археологического наследия, расположенного на землях сельскохозяйственного использования, полевые сельскохозяйственные работы в пределах границ временных охранных зон объектов археологического наследия производятся землепользователями с предварительного письменного уведомления краевого органа охраны и использования памятников истории и культуры и представления схемы подъезда транспорта и других средств к памятнику и его охранной зоне.

Во исполнение полномочий по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения, администрации муниципального образования Новоромановского сельсовета необходимо организовать работу по разработке, утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия и установлению специальных режимов использования земель в границах данных зон.

Необходимо обеспечить согласование всех решений органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Охрана окружающей среды.

Инженерно-геологические процессы.

Санитарно-защитные и водоохранные зоны.

Наиболее важным направлением разработки проекта генерального плана муниципального образования Новоромановского сельсовета является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания  населения и ограничение негативного воздействия на природную среду.

Согласно Перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендаций по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов» (1996 года), муниципальное образование Новоромановский сельсовет имеет 1 низкую категорию  опасности комплексного воздействия геологических процессов, на территории муниципального образования отмечается просадка лессовых пород, подтопление, эрозия почв. Меры по защите территории от негативных геологических процессов с выделением первоочередных мероприятий необходимо предусмотреть проектом, разработанным  специализированными проектными организациями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ставропольского края (Гипрогор, Москва-2006г.) сейсмичность территории Новоромановского  сельсовета составляет 6 баллов.

Территория населенного пункта, расположенного на территориях подверженных подтоплению,  должна быть защищена от подтопления грунтовыми водами с проведением необходимых инженерно-технических мероприятий в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления». Мероприятия по защите территории от подтопления связаны с инженерной подготовкой территории, которая проводится с целью обеспечения пригодности территории для строительства созданию оптимальных санитарно-гигиенических, микроклиматических условий, сохранению и улучшению окружающей природной среды. В качестве мероприятий по инженерной подготовки территории необходима  организация быстрого отвода поверхностных вод  с подтопляемых территорий поселения.

Правила определения границ зон затопления, подтопления согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №360. "Об определении границ зон затопления, подтопления".

Территория муниципального образования села Новоромановского в незначительной мере подвержена водной эрозии. Возможное значительное количество осадков ливневого характера и форма рельефа не создают благоприятные условия для возникновения и развития водной эрозии почв.

Сохранение и создание системы защитных лесных насаждений, гидротехнические мероприятия являются основными противоэрозийными мероприятиями.

Администрация муниципального образования в области лесных отношений действует в соответствии с действующим законодательством: Лесном кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".

Общие требования пожарной безопасности в лесах устанавливает Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах".

Общие требования санитарной безопасности в лесах устанавливает Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 N 414 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах".

Основными источниками загрязнения окружающей среды на территории поселения являются производственные объекты, автомобильный транспорт, кладбище, объекты размещения отходов производства и потребления, объекты размещения биологических отходов (биотермические ямы).

Одним из основных мероприятий по охране среды обитания человека является установление санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на генеральном плане определены нормативные санитарно-защитные зоны с указанием их размеров.

Ширина санитарно-защитной зоны может быть сокращена с установлением минимальной величины при достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Территория санитарно-защитных зон кладбищ должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В целях предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира в соответствии с Водным кодексом РФ на схеме генерального плана поселения отображены водоохранные зоны:

  - Лог Егоров — 50 м;

  - Балка Крутенькая – 50 м;

  - Балка Башантинская – 50 м;

  - Балка Зурмута – 100 м;

  - балка Поперечная — 100 м;

  - балка Курунта — 200 м;

  - балка Верхняя Курунта — 200 м;

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии  (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

    - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами ;

    - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

    - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

    - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

    - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации :

# 1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом.

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы балок Поперечная, Курунта, Верхняя Курунта, Зурмута составляет 20 м, а ширина береговой полосы лог Егоров, балка Крутенькая, балка Башантинская - 5м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

На территории Новоромановского сельсовета имеются артезианские скважины, от которых установлена зона санитарной охраны – 50м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования, запрещается.

Санитарная очистка территории

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических и твердых бытовых отходов, разработана «Схема размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами на территории Ставропольского края».

В соответствии с «Перечнем межмуниципальных зональных центров (отходоперерабатывающих комплексов) в Ставропольском крае», утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 14.10.2009г. № 369-рп, муниципальное образование село Садовое отнесено к Арзгирскому межмуниципальному зональному центру (село Арзгир).

Очистка территорий населенных пунктов является важным мероприятием по охране окружающей среды. Генеральная схема очистки - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территорий.

Вывоз отходов необходимо осуществлять в соответствии с разработанным проектом «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Арзгирского муниципального района Ставропольского края» в зональный отходоперерабатывающий центр, до его строительства - на полигон ТБО, с учетом организации сортировки и переработки отходов и их дальнейшего захоронения. Очистка территории осуществляется в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

1. Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

2. Организация сбора и удаление вторичного сырья.

3. Очистка неканализованных зданий от жидких отходов.

4. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов.

5. Удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов.

6. Уборка территорий от мусора, смета снега, мытье усовершенствованных покрытий.

7. Организованная обработка трупов животных методом обеззараживания в яме типа «Беккари».

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и производственных зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства согласно СНиП 2.07.01-89.